Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

серии ОПН-П на напряжение 35 кВ

|  |  |  |  |  | Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113 Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77 Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес и реквизиты покупателя: |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
| код города/телефон |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя предприятия |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке - опорное.

Номинальный разрядный ток - 10 кА.

Ток взрывобезопасности - 40 кА.

Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 - IV (длина пути утечки не менее 140 см).

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

- сейсмичность местности  до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения |  |  | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ1 | 35/38,5 |  |  |  |
|  |  | 35/40,5 |  |  |  |
|  |  | 35/42 |  |  |  |
|  |  | 35/44 |  |  |  |
| 2 | Заряд пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс (амплитуда), Кл | 1,1 |  |  |  |
|  |  | 1,36 |  |  |  |
|  |  | 1,52 |  |  |  |
|  |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  | 1,8 |  |  |  |
|  |  | 2,0 |  |  |  |
| 3 | Дополнительная комплектация по заказу | Изолирующее основание |  |  |  |
|  |  | ДТУ-03 - датчик тока |  |  |  |
|  |  | УКТ-04 - прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (один прибор на группу ОПН) |  |  |  |
|  |  | Металлоконструкция высотой | для одного ОПН | 2600 мм (трубная стойка) |  |
|  |  |  |  | 2620 мм (ажурная стойка) |  |
|  |  |  | для трех ОПН | 2700 мм (ажурная стойка) |  |
| 4 | Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 5 | Количество ОПН заказа |  |  |  |  |

Примечание:

1 возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанных в пункте 1 (требуемое значение необходимо прописать в пункте 4).

| Должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |