Опросный лист №

ОПН на класс напряжения 6, 10 кВ

(4 класс)

| Почтовый адрес и реквизиты покупателя: Псковская область, |  |  |  |  |  | Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |  | г. Великие Луки, пр. Октябрьский,79 |
|  |  |  |  |  |  | Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72 |
| код города/телефон |  |  |  |  |  | Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru |
| Ф.И.О. руководителя предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |  |

ОПН с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Номинальный разрядный ток – 10 кА.

Ток взрывобезопасности – 40 кА.

Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 – IV.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Исполнение по установке – опорное или подвесное.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- рабочее значение температуры окружающего воздуха от плюс 50°С до минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Выбрать требуемое | Варианты исполнения | Выбрать требуемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ1 | 6/6,0 |  | 10/10,5 |  |
|  |  | 6/6,6 |  | 10/11,5 |  |
|  |  | 6/6,9 |  | 10/12,0 |  |
|  |  | 6/7,2 |  | 10/12,7 |  |
|  |  | 6/7,6 |  |  |  |
|  |  | 6/8,2 |  |  |  |
| 2 | Заряд пропускной способности2, Кл | 1,6 |  |  |  |
|  |  | 2,0 |  |  |  |
| 3 | Комплектация ОПН |  |  |  |  |
| 4 | Дополнительная комплектация3 | С кронштейном |  |  |  |
|  |  | Для опорного крепления на металлоконструкцию |  |  |  |
|  |  | Изолирующее основание |  |  |  |
|  |  | Металлоконструкция |  |  |  |
| 5 | Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 6 | Количество ОПН |  |  |  |  |

Примечание:

1 возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанных в пункте 1;

2 возможно изготовление ОПН с зарядом пропускной способности отличным от указанных в пункте 2;

3 возможна комплектация ОПН по требованиям заказчика.

| Должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |