Опросный лист на предохранители- разъединители серии ПРВТ-1-10 У1

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»

182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-38-44

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»

182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-38-44

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия

Предполагаемое место установки

Предохранители-разъединители выхлопного типа. Исполнение аппарата однополюсное. Для монтажа на опоре предоставляются комплекты монтажных частей (КМЧ). Тип изоляции - фарфоровая (степень загрязнения изоляции II* по ГОСТ 9920). Управление специальной оперативной штангой с земли (КМЧ № 1…10) или с автовышки (КМЧ № 11).

Работоспособность ПРВТ-10 обеспечивается в условиях

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С;

- скорость ветра - не более 40 м/с;

- скорость ветра при оперировании штангой - не более 15 м/с;

- гололед толщиной до 20 мм. Основные параметры:

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный ток основания, А 200

Номинальный ток отключения, кА 6,3

Апериодическая составляющая номинального тока отключения, кА 11

Запасные части на один полюс ПРВТ (входят в обязательную поставку):

  - токопровод (плавкая вставка с проводником) – 5шт;

  - вкладыш дугогасительный – 5шт;

| № | Параметры | Варианты исполнения |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество заказа (полюсов ПРВТ), шт. |  |  |  |  |
| 2. | Номинальный ток плавкого элемента, А | 5; 6,3; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 80 |  |  |  |
| 3. | Тип плавкого элемента (время-токовые характеристики см. приложение 1) | К (быстрого срабатывания) |  |  |  |
|  |  | Т (медленного срабатывания) |  |  |  |
| 4. | Количество комплектов монтажных частей для установки на столбовых трансформаторных подстанциях (см. приложение 2), шт. | КМЧ № 1 | Рис. 1 | Трехполюсная установка |  |
|  |  |  |  | Двухполюсная установка |  |
|  |  | КМЧ № 2 | Рис. 2 | трехполюсная на концевой опоре А10-1 |  |
|  |  | КМЧ № 3 | Рис. 3 | трехполюсная на концевой опоре А10-1(90о) |  |
|  |  | КМЧ № 4 | Рис. 4 | трехполюснаяна концевойопореА10-1(90о) |  |
|  |  | КМЧ № 5 | Рис. 5 | трехполюсная на промежуточной опоре П10-2 |  |
| 5. | Количество КМЧ для модернизации существующих КТП шкафного типа (см. приложение 2), шт. | КМЧ № 6 | Рис. 6 | трехполюсная на концевой опоре А10-1 |  |
|  |  | КМЧ № 7 | Рис. 7 | трехполюсная на концевой опоре А10-1(90о) |  |
|  |  | КМЧ № 8 | Рис. 8 | трехполюсная на концевой опоре А10-1(90о) |  |
|  |  | КМЧ № 9 | Рис. 9 | трехполюсная на промежуточной опоре П10-2 |  |
| 6. | Количество КМЧ для установки на ответвлениях ВЛ (см. приложение 2), шт. | КМЧ № | Рис. 10 | трехполюсная на концевой опоре А10-2 |  |
|  |  | КМЧ № 11 | Рис. 11 | трехполюсная на концевой опоре А10-2 (оперирование и замена патрона с автовышки) |  |
| 7. | Вид опоры (указать тип опоры или приложить эскиз) | железобетонная |  |  |  |
|  |  | деревянная |  |  |  |
| 8. | Оперативная штанга 1) Количество, шт. | ШОПР-15 (ОАО «Завод РЭТО») |  |  |  |
|  |  | ШЭУ-15-3-3,8Д (ЗАО «Техношанс) |  |  |  |
| 9. | Дополнительные требования |  |  |  |  |

  - патрон предохранителя в сборе – 1шт на три полюса ПРВТ.

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечание:

1) Тип и количество оперативных штанг определяется заказчиком.