Опросный лист №

на ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНН-Ф на напряжение 110 кВ

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113 Почтовый адрес и реквизиты покупателя: Псковская область,

Заказчик г. Великие Луки, пр. Октябрьский,79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

код города/телефон Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru

Ф.И.О. руководителя предприятия

Место установки

Ограничители перенапряжений с фарфоровой изоляцией предназначены для защиты трансформаторов, высоковольтных аппаратов от грозовых и коммутационных перенапряжений. ОПН укомплектован изолирующим основанием, линейным выводным зажимом, заземляющим зажимом.

Ток взрывобезопасности - 40 кА.

Исполнение по установке - опорное. Работоспособность ОПНН-Ф обеспечивается в условиях

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения |  |  |  | Значение заказа (отметить нужное) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допу- стимое рабочее напряжение, кВ1 | 110/60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Заряд пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс, Кл | 1,1 |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  | 1,36 |  |  | 1,8 |  |  |
|  |  | 1,52 |  |  | 2,0 |  |  |
| 4 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | III |  |  |  |  |  |
|  |  | IV |  |  |  |  |  |
| 5 | Дополнительная комплектация по заказу | ДТУ-03 - датчик тока |  |  |  |  |  |
|  |  | УКТ-04 - прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (один прибор на группу ОПН) |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТ-Д2.03 - регистратор срабатывания |  |  |  |  |  |
|  |  | РС-4 - регистратор срабатывания |  |  |  |  |  |
|  |  | Металлоконструкция |  | 2500 мм (трубная стойка) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2710 мм (ажурная стойка) |  |  |  |
| 6 | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество ОПН заказа ОПНН-Ф-_______/______/10/______ _____ УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |

Пр им ечание:

1 возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанных в пункте 3 (тре- буемое значение необходимо прописать в пункте 6).

| Должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |